[image: image1.wmf]I

G

U

G

S

siemens

=

×

=

(

)

OBVOD JEDNOSMERNÉHO ELEKTRICKÉHO PRÚDU


1) ELEKTRICKÝ PRÚD je  usporiadaný pohyb častíc s nábojom

- podmienka vzniku
- prítomnosť volných častíc s nábojom - existencia el. poľa

- smer prúdu
- podľa konvencie: +  - (smer pohybu volných častíc s kladným nábojom)

- v kovoch je smer elektrónov proti konvencii
- stacionárny (trvalý) prúd - veľkosť sa s časom nemení

- jednosmerný prúd - prúd stáleho smeru

- meranie - ampérmeter (do série - vždy sa spotrebičom)

2) ELEKTRICKÝ ZDROJ

- zariadenie, medzi jeho svorkami je udržovaný rozdiel el. potenciálov

- póly zdroja = svorky zdroja

- na zápornom póle je nadbytok elektrónov - privádzaný neelektrostatickými silami vo vnútri zdroja

- podľa druhov neelektrostatických síl rozlišujeme zdroje:

1) elektrochemické zdroje - galvanický článok, akumulátor (využitá energie chemických reakcií medzi elektródami a elektrolytom)

2) fotočlánky - využití fotoefektu   3) termoelektrické články – termistory 4) dynamické zdroje – dynamo 5) mechanické zdroje - van der Grafov generátor

3) ELEKTRICKÝ PRÚD V KOVOCH

- umožnený prítomnosťou voľných elektrónov a pripojením zdroja napätia (na každý elektrón pôsobí sila Fe = eE) 

- dochádza ku zrážkam vodivostných elektrónov s ostatnými atómami  predávajú časť energie  vodič sa zahrieva  straty energie = elektrický odpor

4) OHMOV ZáKON PRE ČASŤ obvodu
Elektrický prúd v kovovom vodiči je priamo úmerný napätí medzi konci vodiče.  

	
[image: image15.wmf]I

U

t

W

P

×

=

=

 

G - elektrická vodivosť
	- viac sa používa veličina elektrický odpor


[image: image2.wmf]R

G

R

ohm

=

=

1

W

(

)



	- pre Ohmov zákon potom platí: 
[image: image3.wmf]I

U

R

U

R

I

R

U

I

=

=

×

=


	- odpor vodiče dĺžky l a prierezu S:


[image: image4.wmf]R

l

S

=

×

r





- supravodivosť - pri veľmi nízkych teplotách klesá náhle merný odpor látky 
- skrat - spojením svoriek zdroja - obvod má veľmi malý odpor (iba Ri)  obrovský prúd  hrozí poškodení zdroje alebo zranenie  poistky, ističe

6) RADENIE REZISTOROV V OBVODE

	a) sériové (za sebou) 
[image: image5.wmf]R

R

R

=

+

1

2


U = U1+ U2
RI = R1I + R2I


	b) paralelné (vedľa seba) I= I1 + I2  U/R = U/R1 + U/R2
[image: image6.wmf]1

1

1

1

2

R

R

R

=

+





7) KIRCHOFFOVÉ ZÁKONY

· základ pre riešenie elektrických sieti - obsahujú sľučky a uzly

	1. Kirchhoffov zákon:
Algebraický súčet prúdov v uzle sa rovná nule:


[image: image7.wmf]I

k

k

n

=

=

å

0

1

    I1+I2+I3=0  
- n - počet vetví v uzlu

- prúd vstupujúci do uzlu +
- prúd vystupujúci z uzlu  -


	2. Kirchhoffov zákon:
Súčet napätí na rezistoroch (RI) je v uzatvorenej slučke rovný súčtu elektromotorických napätí zdrojov.


[image: image8.wmf]R

I

U

i

i

i

n

ej

j

m

×

=

=

=

å

å

1

1

 

napr. R1I1 + R2I2 +R3I3 = U1 + U2



8) PRÁCA A VÝKON ELEKTRICKÉHO PRÚDU  - pri prechode el. prúdu vodičom - elektróny narážejú na atómy vodiča  vodič sa zahrieva  el. prúd koná prácu - rovná sa elektrickej energii
[image: image9.wmf]t

I

U

Q

U

W

Q

W

U

×

×

=

×

=

Þ

=


- jednotkou el. práce je J(Jaule) používa sa Ws  (1Ws = 1J) a jej násobky Wh=3,6103 J a kWh=3,6106 J 

[image: image10.wmf] 

- výkon elektrického prúdu

- účinnosť spotrebiča

[image: image11.wmf]P

P

1

=

h


- P - príkon spotrebiča  - P1 - výkon spotrebiča(príkon - straty)

� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���











[image: image12.wmf]I

U

t

W

P

×

=

=

[image: image13.wmf]P

P

1

=

h

[image: image14.wmf] 

_1100872926

_1100872933

_1100882471

_1100882582

_1100882494

_1100882229.doc
[image: image1.png]






_1100872931

_1100872932

_1100872930

_1100872924

_1100872925

_1100872923

